- Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами

Ледовые переправы на автомобильных дорогах организуются в случаях отсутствия мостовых переходов, невозможности устройства паромной переправы в зимний период в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ, утвержденной Приказом Федеральной дорожной службы Российской Федерации от 26 августа 1998 г. N 228.

Владельцы переправ, организации, эксплуатирующие ледовые переправы, должны иметь разрешение на их оборудование и эксплуатацию.

Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами определяются с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (в зависимости от статуса переправы) по согласованию с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и ГИМС ГУ МЧС России.

- Меры безопасности на льду

При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается.

Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и тому подобное.

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие.

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться на водном объекте площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400 - 500 граммов, а на другом - изготовлена петля.

В местах с большим количеством рыболовов в период интенсивного подледного лова рыбы органы местного самоуправления должны обеспечивать выставление спасательных постов, оснащенных спасательными средствами, средствами связи, электромегафонами и укомплектованных подготовленными спасателями, постоянно владеющими информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и принимают меры по удалению их со льда.

Запрещен выезд на лед автомобильного транспорта вне ледовых переправ, организованных в соответствии с разделом 6 настоящих Правил, в период ледостава.

Требования настоящих Правил подлежат исполнению всеми гражданами, должностными и юридическими лицами в местах выхода на лед водоемов, при организации и проведении массовых мероприятий на водных объектах.

Внимание гражданам!

Будьте осторожны на льду ранней зимой!

Лед может оказаться тонким, непрочным и послужить причиной несчастного случая, связанного с провалом под лед.

Толщина льда, особенно на быстрой воде, не везде одинакова. Он тонкий у берегов, на стремнине, в районе перекатов, у скал, в местах слияния рек, их впадения в озера, около вмерзших предметов на изгибах и излучинах рек. Наиболее опасен лед под снегом и сугробами. Опасность при перемещении по льду представляют полыньи, проруби, лунки, трещины, торосы, места соприкосновения припойного и движущегося льда.

Для передвижения группы людей безопасной считается толщина льда более 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. Для определения толщины льда его необходимо пробурить.

Надежность льда проверяется прохождением по нему одного человека налегке, обеспечив его страховку веревкой. Если лед издает характерные звуки – при передвижении по нему трещит, то идти нельзя.

Особую осторожность следует проявлять при движении по льду, который покрыт снегом или водой.

Не рекомендуется скапливаться на льду группой по несколько человек или складировать груз в одном месте.

В случае проламывания льда необходимо лечь на живот, опереться на шест, лыжи, или лыжные палки и ползком передвигаться к берегу.

Если вы все-таки, по неосторожности, провалились под лед, не теряйте присутствие духа. Оказавшись неожиданно в холодной воде, постарайтесь зацепиться за какую-нибудь опору, пусть даже плавающую, перетерпите первые 1-2 минуты неприятных ощущений. Не делайте резких движений, не паникуйте. Используя индивидуальные средства спасения (шнур, багор), пытайтесь самостоятельно выбраться из полыньи.

Попав в прорубь или ледяной пролом, нужно раскинуть руки и удержаться на поверхности льда. Выбрасывая руки вперед, или, повернувшись на спину и откидывая руки назад, совершать движения лежа, чтобы самостоятельно выбраться из опасного места.

Помощь пострадавшему оказывается с использованием веревок, шестов, иных средств. При подходе к пострадавшему для оказания помощи спасающий должен быть застрахован веревкой и использовать приспособления с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

Приближаться к потерпевшему нужно ползком, лежа на животе. Подать пострадавшему шест или веревку за три-пять метров до места пролома. Как только терпящий бедствие схватиться за поданный предмет, вытянуть его ползком на берег или крепкий лед.

Спасая терпящего бедствие на льду, спасателям необходимо действовать обдуманно, соблюдать спокойствие и осторожность.

После извлечения из воды пострадавшему необходимы согревание и оказание помощи.