Нормы оснащения маломерных судов

Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, эксплуатируемых во внутренних водах, минимальным набором средств безопасности:

№ п/п

Наименование предметов средств безопасности

Моторные маломерные суда длиной до 6 метров

Индивидуальные спасательные средства

(обязательное оснащение)

1. Индивидуальные средства безопасности По числу находящихся людей на борту

(суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками)

2. Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 м. или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 м.

1

Спасательное оборудование

(обязательное оснащение)

3. Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло)

2

4. Огнетушитель моторное маломерное судно длиной до 6 метров снабжаются огнетушителем, если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе;

5. Один черпак или ручной насос 1

(при отсутствии оборудования для откачки воды)

6. Звукосигнальное устройство 1

(допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа и замена на свисток спасательного жилета)

Средства безопасности при ЧС:

(обязательное оснащение)

7. Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета +

(наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

Рекомендуемое дополнительное оборудование

(данное оборудование не является обязательным)

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

З) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Примечание: Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям ППВВП, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены.

Наименование предметов средств безопасности Моторные маломерные суда длиной от 6 до 12метров

Индивидуальные спасательные средства

(обязательное оснащение)

1. Индивидуальные средства безопасности По числу находящихся людей на борту

(суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками)

2. Спасательный круг или кольцо с линем длиной не менее 15 метров

1

Спасательное оборудование

(обязательное оснащение)

3. Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) 1

(согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001)

4. Огнетушитель 1

5. Один черпак или ручной насос 1

(при отсутствии оборудования для откачки воды)

6. Звукосигнальное устройство 1

(допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа)

Средства безопасности при ЧС:

(обязательное оснащение)

7. Ракеты сигнала бедствия красного цвета

3

Рекомендуемое дополнительное оборудование

(данное оборудование не является обязательным)

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

З) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям ППВВП, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены.

Наименование предметов средств безопасности Моторные маломерные суда длиной свыше 12 метров

Индивидуальные спасательные средства

(обязательное оснащение)

1. Индивидуальные средства безопасности По числу находящихся людей на борту

(суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками)

2. Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров

2

Спасательное оборудование

(обязательное оснащение)

3. Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) 1

(согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001)

4. Огнетушитель моторное маломерное судно длиной свыше 12 метров снабжаются 1 огнетушителем, а также еще одним огнетушителем, если на его борту установлен прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе;

5. Оборудование для откачки воды из трюма

1

6. Ведро на 10 литров 1

7. Звукосигнальное устройство 1

(допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа)

Средства безопасности при ЧС: (обязательное оснащение)

8. Ракеты сигнала бедствия красного цвета

6

Рекомендуемое дополнительное оборудование

(данное оборудование не является обязательным)

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

З) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Примечание: Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям ППВВП, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены.

Наименование предметов средств безопасности Несамоходные маломерные суда вместимостью менее 80 т.

(для несамоходных судов, используемых в качестве буксируемых судов и дебаркадеров)

Индивидуальные спасательные средства

(обязательное оснащение)

1. Индивидуальные средства безопасности По числу находящихся людей на борту

2. Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров

1

Спасательное оборудование

(обязательное оснащение)

3. Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) 1

(согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001)

4. Огнетушитель несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются 1 огнетушителем, свыше 10 тонн – 2 огнетушителями

5. Один черпак или ручной насос несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются ручным насосом, свыше 10 тонн – оборудованием для откачки воды из трюма

6. Оборудование для откачки воды из трюма несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются ручным насосом, свыше 10 тонн – оборудованием для откачки воды из трюма;

7. Ведро на 10 литров 1

8. Звукосигнальное устройство 1

(допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа)

Средства безопасности при ЧС:

(обязательное оснащение)

9. Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета +

(наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

Рекомендуемое дополнительное оборудование

(данное оборудование не является обязательным)

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

З) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Примечание: Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям ППВВП, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены.

Наименование предметов средств безопасности

Гребные суда

Спасательные средства

(обязательное оснащение)

1. Индивидуальные средства безопасности

По числу находящихся людей на борту

2. Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 м. или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров

1

Спасательное оборудование

(обязательное оснащение)

3. Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло) или якорь с якорь-тросом

2

4. Один черпак или ручной насос, снабженный шлангом, длина которого позволяет осуществить перекачку воды из трюма за борт

1

5. Звукосигнальное устройство 1

(допускается замена на свисток спас. жилета)

Средства безопасности при ЧС:

(обязательное оснащение)

6. Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета

+

Рекомендуемое дополнительное оборудование

(данное оборудование не является обязательным)

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

З) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Примечание: Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям МППСС-72, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены