Нормы оснащения маломерных судов

Нормы оснащения маломерных судов

На основании  письма  УГИМС МЧС России от 27.01.2011 г. № 29/2-3-62

Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, эксплуатируемых во внутренних водах, минимальным набором средств безопасности:

1. БАЙДАРКИ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

• Специальные весла по числу гребцов

• Звуковой сигнал (допускается замена на свисток спасательного жилета)

2. ГРЕБНЫЕ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 3-Х ЧЕЛОВЕК, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЖЕСТКОЙ СЛАНИ

• Индивидуальные средства по безопасности числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров

• Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров

• Гребное устройство (весла, весло гребок или багор-весло) – 2 шт.

• Звуковой сигнал (допускается замена на свисток спасательного жилета)

3. ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ, ГРЕБНЫЕ НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, ИМЕЮЩИЕ ЖЕСТКИЕ СЛАНИ, НАДУВНЫЕ ЛОДКИ, ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 3 ЧЕЛОВЕК, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЖЕСТКОЙ СЛАНИ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

• Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров

• Гребное устройство (весла, весло гребок или багор-весло) – 2 шт.

• Один черпак или ручной насос

• Звуковой сигнал (допускается замена на свисток спасательного жилета)

• Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета (наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

4. МОТОРНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

• Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров

• Гребное устройство (весла, весло гребок или багор-весло) – 2 шт.

• Огнетушитель (моторное маломерное судно длиной до 6 метров снабжаются огнетушителем, если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе)

• Один черпак или ручной насос (при отсутствии оборудования для откачки воды)

• Звуковой сигнал (допускается замена на свисток спасательного жилета)

• Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета (наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

5. МОТОРНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ДЛИНОЙ ОТ 6 ДО 12 МЕТРОВ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

• Спасательный круг или кольцо с линем длиной не менее 15 метров

• Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001

• Огнетушитель – 1 шт.

• Один черпак или ручной насос (при отсутствии оборудования для откачки воды)

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям пункта 108 Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (ППВВП), допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа)

• Ракеты сигнала бедствия красного цвета – 3 шт. (наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

6. МОТОРНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ДЛИНОЙ СВЫШЕ 12 МЕТРОВ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

• Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров – 2 шт.

• Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001

• Огнетушитель (моторное маломерное судно длиной свыше 12 метров снабжаются 1 огнетушителем, а также еще одним огнетушителем, если на его борту установлен прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе)

• Оборудование для откачки воды из трюма

• Ведро на 10 литров

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям пункта 108 Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (ППВВП), допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа)

• Ракеты сигнала бедствия красного цвета – 6 шт. (наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

7. ГИДРОЦИКЛЫ

• Индивидуальные средства по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

8. НЕСАМОХОДНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ВМЕСТИМОСТЬЮ МЕНЕЕ

80 РЕГИСТРОВЫХ ТОНН (для несамоходных судов, используемых в

качестве буксируемых судов и дебаркадеров)

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей (суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг)

• Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров – 1 шт.

• Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001

• Огнетушитель (несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются 1 огнетушителем, свыше 10 тонн – 2 огнетушителями)

• Оборудование для откачки воды из трюма (несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются ручным насосом, свыше 10 тонн – оборудованием для откачки воды из трюма)

• Ведро на 10 литров

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям пункта 108 Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (ППВВП), допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа)

• Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета (наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега)

Рекомендуемое дополнительное оборудование

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

з) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям МППСС-72, в условиях ограниченной видимости и в ночное время (от захода до восхода солнца) к пользованию запрещены.

Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, используемых в целях мореплавания, минимальным набором средств безопасности:

1. ГРЕБНЫЕ СУДА

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей

• Конец Александрова (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров

• Гребное устройство (весла, весло гребок или багор-весло) или якорь с якорь тросом – 2 шт.

• Один черпак или ручной насос, снабженный шлангом, длина которого позволяет осуществить перекачку воды за борт

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям правила 33 Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72)), допускается замена на свисток спасательного жилета

• Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета

2. МОТОРНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей

• Спасательное кольцо с линем не менее 15 метров или спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров

• Гребное устройство (весла, весло гребок или багор-весло) или якорь с якорь тросом – 2 шт.

• Огнетушитель (маломерное судно длиной до 6 метров снабжаются огнетушителем, если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающем на сжигаемом топливе)

• Один черпак или ручной насос, снабженный шлангом, длина которого позволяет осуществить перекачку воды за борт

• Звукосигнальное устройство

• Ракеты сигнала бедствия красного цвета – 2 шт.

3. МОТОРНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ДЛИНОЙ ОТ 6 ДО 12 МЕТРОВ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей

• Спасательный круг с линем не менее 15 метров

• Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001

• Огнетушитель 1-2 (маломерное судно длиной от 6 до 12 метров снабжаются 1 огнетушителем, а также еще одним огнетушителем, если на его борту установлен прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе)

• Оборудование для откачки воды из трюма

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям правила 33 Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72))

• Ракеты сигнала бедствия красного цвета – 3 шт.

4. МОТОРНЫЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА ДЛИНОЙ СВЫШЕ 12 МЕТРОВ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей

• Спасательный круг с линем не менее 15 метров

• Спасательный круг с самозажигающимся буйком

• Коллективное средство спасения

• Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001

• Огнетушитель – 3 шт.

• Оборудование для откачки воды из трюма

• Ведро на 10 литров

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям правила 33 Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72))

• Ракеты сигнала бедствия красного цвета – 6 шт.

5. ГИДРОЦИКЛЫ

• Индивидуальные средства безопасности по числу находящихся на борту людей

• Звукосигнальное устройство (согласно требованиям правила 33 Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72))

Рекомендуемое дополнительное оборудование

а) Пиротехнические сигналы бедствия

б) Аптечка для оказания первой медицинской помощи

в) Ремонтный комплект

г) Один спасательный круг с 15-ти метровым линем

д) Два одеяла

е) Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка)

ж) Приспособление для поднятия человека на борт

з) Багор

и) Система связи

к) Магнитный компас

л) Навигационная аппаратура ГЛОНАС

Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям МППСС-72, в условиях ограниченной видимости и в ночное время (от захода до восхода солнца) к пользованию запрещены.