ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию установки  по обезвреживанию твердых бытовых отходов (ТБО) в п. Бор Туруханского района Красноярского края

| № п/п | Параметры задания | Значение, содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Установка мобильная По обезвреживанию ТБО методом термической обработки (инсинератор), размещение на автомобильном прицепе. |  |
| 1 | Заказчик | Администрации Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края |
| 2 | Предмет | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по обезвреживанию твердых бытовых отходов (ТБО) в п. Бор Туруханского муниципального района Красноярского края |
| 3 | Технические характеристики установки (оборудования) и требования к поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию | Новый, ранее не эксплуатировавшийся передвижной комплекс для термического обезвреживания смонтирован и установлен на шасси для перевозки, быстрого разворачивания и автономной продолжительной работы. Главная камера сжигания с огнеупорной футеровкой и дожиганием дымовых газов – наличие; Вместимость, кг - не менее 2000; Скорость сжигания, кг/час - не менее 250; Минимальная рабочая температура, °С - не менее 600; Максимальная рабочая температура, °С - не более 1250; Вид топлива – дизельное; Расход дизельного топлива, л/ч - не более 41; Габаритные размеры и вес оборудования: Вес, кг - не более 9000; Длина, мм - не более 2200; Ширина, мм - не более 4600; Высота при транспортировке, (мм) - не более 2500. Главная камера сжигания: Тип загрузки отходов – верхний; Механизм открывания крышки камеры сжигания – лебедка; Объем камеры, м3 - не менее 4; Малоуглеродистая листовая сталь, толщиной, мм - не менее 4; Верхняя загрузочная дверь – наличие; Покрытие главной камеры сжигания - Первичная грунтовка из фосфата цинка и окраска верхнего слоя огнеупорной алюминиевой эмалью; Пепельно-зольный остаток, % - не более 5; Материал – сталь, с футеровкой из жаростойкого огнеупорного бетона; Монолитный тугоплавкий бетон, толщиной*, мм - не менее 80; Теплоизоляционный слой из волокнистых плит, толщиной, мм - не менее 10. Размеры загрузочного проема: Длина, мм - не менее 2400; Ширина, мм - не менее 1200. Футеровка загрузочной двери: Модули огнеупорного керамического волокна плотностью*, кг/м3 - не менее 100 Окраска циркониевой пастой с низким коэффициентом эмиссии – наличие; Толщина*, мм - не менее 80. Горелки камеры сжигания: Совмещенные с вентиляторами, топливными насосами и с интегрированным контроллером – наличие; Количество, шт. – 4; Максимальная тепловая мощность, КВт - не более 500; Минимальная тепловая мощность, КВт - не менее 220; Максимальный расход топлива, кг/ч - не более 30; Автоматическое отключение горелки при нагреве, °С - не менее 600; Топливо – дизельное. Электрический преобразователь для контроля температуры, шт. – 1. Камера дожигания: Объем камеры должен обеспечивать время задержки дымовых газов в камере при 850 град С, не менее 2 сек - соответствие; Камера дожигания изготовлена из малоуглеродистой листовой стали, толщиной не менее, мм – 4; Защитные каналы и защитные крышки– малоуглеродистая сталь, толщиной не менее, мм – 1; Покрытие: первичная грунтовка из фосфата цинка и окраска верхнего слоя огнеупорной алюминиевой эмалью. Футеровка Камеры дожигания: Выполнена модулями огнеупорного керамического волокна, плотностью 128 кг/м³. Смонтирована при помощи фиксаторов из нержавеющей стали. Толщина, мм – не менее 100. Горелка камеры дожигания: С низким выделением NOx, совмещенные с эффективными вентиляторами и топливными насосами, совместно с интегрированным контроллером – наличие; Максимальная тепловая мощность, КВт - не более 130; Минимальная тепловая мощность, КВт - не менее 60; Максимальный расход топлива, кг/ч - не более 11; Автоматическое отключение горелки при нагреве, °С – не менее 850; Топливо – дизельное. Термодатчик камеры дожигания: Электрический преобразователь для контроля температуры, шт. – 1. Топливные соединения: С общим коллектором с рециркуляцией и топливным фильтром – наличие; Соединения с индивидуальной идентификацией для простой установки – наличие. Электрические соединения: Электрические разъемы со степенью защиты IP40 для горелки – наличие; Соединения с индивидуальной идентификацией для простой установки – наличие. Вытяжная труба: Материал вытяжной трубы: Нержавеющая сталь; Толщина, мм - не менее 0,8; Диаметр трубы, мм - не менее 350; Высота трубы от места крепления*, мм - не менее 1900. Система управления: Полностью автоматический контроль температуры – наличие; Экран на панели управления – с отображением текущей и заданной температуры; Автоматическое определение и оповещение об ошибках горелки с индикацией на пульте управления – наличие. Энергоснабжение: Автономный дизель-генератор; Топливо - дизельное; Топливный бак - объёмом не менее 1000 литров. Система фильтрации топлива (ФТО). Мощность - необходимая для бесперебойной работы установки, освещения рабочего места; Напряжение сети, В - не более 380; Частота сети, Гц - не более 50. Предусмотреть возможность перехода на электроснабжение от стационарных ЛЭП. |
| 4 | Источник финансирования | Бюджет Красноярского края В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 21.07.2017 г. №424-П «Об утверждении распределения субсидий на строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов на территории Красноярского края и приобретение и (или) монтаж комплексов по обезвреживанию отходов бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 2017 году». Софинансирование из бюджета муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края в размере 1,2%. |
| 5 | Район, адрес доставки и размещения установки, оборудования | 663246, Россия, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор. |
| 6 | Особые условия | Оборудование должно быть мобильным, размещение на автомобильном прицепе, полуприцепе, под тягач типа К-701, УРАЛ, КАМАЗ, полностью автономным. Прицеп с бортовой платформой: Грузоподъемность, кг – не менее 15000 Масса снаряженного прицепа, кг, – не менее 3500 Полная масса прицепа, кг, – не менее 18000 Распределение полной массы прицепа на дорогу, кг -на опорное устройство – не менее 100 -через шины передних колес – не менее 8900 -через шины задних колес – не менее 8900 Габаритные размеры прицепа, мм -длина с дышлом – не менее 10276 -ширина – не менее 2500 -высота – не менее 1050 погрузочная высота – не менее 1050 Габаритные размеры площадки, мм -длина – не менее 8500 -ширина – не менее 2500 Количество колес, шт.– не менее 4 -в том числе запасных – не менее 1 Прицепное устройство под КАМАЗ 4 опорных домкрата Заднее защитное устройство, боковые защитные устройства. |
| 7 | Требования к качеству и безопасности товара | 1. Качество поставляемого товара должно: - полностью отвечать техническим требованиям, требованиям экологической безопасности; - подтверждаться гигиеническими сертификатами, заключением экологической экспертизы, сертификатами соответствия, и иными документами, положенными при поставках такого вида оборудования. 2. Поставщик должен гарантировать качество и экологическую безопасность поставляемого товара. 3. Качество поставляемого товара должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем задании. 4. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. 5. Поставщик должен обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям безопасности жизни и здоровья рабочего персонала. 6. Поставляемый товар должен быть новый и ранее не бывший в употреблении, произведенный не ранее 2017 года, он не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 8 | Требования к таре и упаковке | 1.Поставщик обязан передать Заказчику (получателю) по его месту нахождения товар в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке речным и автомобильным транспортом, и при необходимости, последующего хранения на открытой местности по месту нахождения Заказчика. 2.Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования. Упаковка должна быть без следов воздействия на нее влаги и температуры окружающей среды. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Поставляемый товар должен иметь гарантию производителя и Поставщика. Гарантийный срок производителя на поставляемый товар должен быть не менее 24 месяцев. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее 24 месяцев со дня передачи товара Заказчику по месту его нахождения, и не менее, чем срок действия гарантии производителя товара. Предоставление указанной гарантии осуществляется вместе с товаром. Обслуживание и устранение недостатков, дефектов, неполадок, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока, осуществляемого за счет средств Поставщика. |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта (включает в себя поставку, доставку до места нахождения Заказчика, установку, ввод в эксплуатацию, обучение персонала) | 4604094,0 (четыре миллиона шестьсот четыре тысячи девяносто четыре) рубля 00 копеек. (В т.ч. НДС) |
| 11 | Виды отходов, которые предполагается обезвреживать | Твёрдые бытовые отходы IV, V класса опасности |
| 12 | Класс опасности отхода, образуемого при сжигании | Зола от высокотемпературного термического обезвреживания отходов. Код 74799111405, V класс опасности. |
| 13 | Проведение монтажных и пуско-наладочных работ | Обязательное |
| 14 | Обучение (инструктаж) специалистов Заказчика | Обязательное |
| 15 | Природно-климатические условия | Климатический район - 1Д. Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 минус 52 °С. Расчетное значение снегового покрова для III района – 180 кгс/м2 (1,8 кПа). Сейсмичность площадки строительства в баллах шкалы МСК 64 - баллов. Нормативное ветровое давление на 1 м2 вертикальной поверхности согласно СНиП 2.01.85* «Нагрузки и воздействия» для III района – 0,38 кПа. |
| 16 | Процесс загрузки ТБО в камеру сжигания: | Механизированный - Манипулятор для сбора ТБО и погрузки в камеру сжигания: Момент грузовой, кНм – не менее 100 Максимальный вылет стрелы, м – не менее 7,4 Грузоподъемность на max. вылете, кг – не менее 1350 Грузоподъемность на min. вылете, кг– не менее 3100 Угол поворота колонны, град. – не менее 425 Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг– не менее 1820 Угол поворота вала ротатора, гр. - Бесконечный Момент грузовой, тм,– не менее 10,0 Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус - не менее 425 Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (кг/м) - не менее24 (2448) Количество секций удлинителей, шт. – не более 1 Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: -ширина - 2550 -высота - 2450 Объём маслобака, л - не менее200 Производительность насоса, л/мин - не более 80 Вместимость гидросистемы манипулятора, л – не менее 71 Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее12 Привод гидронасоса - электрический; Электроснабжение - автономный дизель-генератор. |
| 17 | Процесс выгрузки зольного остатка | Ручной |
| 18 | Сопроводительная документация | Вся техническая документация должна быть выполнена типографским способом на русском языке. В комплекте документации должны быть: 1. Руководство по эксплуатации. 2. Технические паспорта, гарантийные талоны на агрегаты, оборудование установки. 3. Гигиенические сертификаты. 4. Сертификаты соответствия, и иные документы, необходимые при поставках такого вида оборудования. |
| 19 | Заключение государственной экологической экспертизы на технологию | Обязательно |
| 20 | Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ, при сжигании ТБО установкой | Обязательно |

ЗАКАЗЧИК                                                                                  ПОДРЯДЧИК

Глава Борского сельсовета                                                      ______________________

____________И.И. Хвостова.                                                  ______________________

"___" _____________ 2017 г.                                                   "___" _____________ 2017 г.

М.П.                                                                                            М.П.